Stosownie do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 
14 grudnia 2016 r., znak: WOOŚ-I.4242.152.2016.MPr.4, przedkładamy uzupełnienie nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni nr 3, rozbudowie i przebudowie istniejącej chlewni nr 1 (wraz ze zmianą systemu utrzymania zwierząt) oraz posadowieniu silosów paszowych i zbożowych na terenie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na działkach nr 195/1, 196/3 i 197/1 w miejscowości Osiek, gmina Kocierzew Południowy, powiat łowicki, województwo łódzkie. Inwestorem jest Pan Stanisław Stańczyk, zam. Osiek 12, 99-414 Kocierzew Południowy.

Stosownie do uwag zawartych w ww. wezwaniu, przedstawia się poniższe uzupełnienia i wyjaśnienia.

I)  Oddziaływanie akustyczne.

1)  Przedstawienie wyliczeń tylko dla projektowanej chlewni z uwagi na to, że nastąpiła zmiana w założeniach projektowych (mapa z zasięgiem hałasu oraz dane wprowadzane do programu obliczeniowego).

Dla potrzeb niniejszego uzupełnienia wykonano ponowne obliczenia propagacji hałasu pochodzącego tylko od przedmiotowego zespołu inwentarskiego, uwzględniające zmiany w założeniach projektowych, które wskazano w poprzednim uzupełnieniu do raportu nr 1, oraz dokonano ponownej oceny oddziaływania gospodarstwa na klimat akustyczny otoczenia.

A.1. Źródła hałasu.

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego na terenie przedmiotowego gospodarstwa prowadzona będzie hodowla trzody chlewnej w trzech budynkach inwentarskich. Źródłami hałasu będą zatem:

- zwierzęta utrzymywane wewnątrz chlewni,

- funkcjonowanie systemów wentylacji mechanicznej budynków inwentarskich,

- przygotowywanie paszy w pomieszczeniu paszarni,

- ruch pojazdów obsługujących gospodarstwo (np. traktora, ładowarki), samochodów ciężarowych (np. pojazdów odbierających warchlaki, samochodów odbierających odpady, pojazdów asenizacyjnych) oraz samochodów osobowych właścicieli chlewni, w obszarze dróg wewnętrznych i placów manewrowych.

Źródłami emisji hałasu w fazie funkcjonowania gospodarstwa będą zatem:

- stacjonarne źródła hałasu typu budynek,

- stacjonarne punktowe źródła hałasu,

- punktowe, wszechkierunkowe źródła ruchome.

Chlewnie jako obiekty hodowlane będą funkcjonowały całodobowo, natomiast praca paszarni oraz ruch pojazdów w obrębie przedsięwzięcia będą miały miejsce wyłącznie w porze dziennej (w godz. 600 – 2200).

A.1.1. Stacjonarne źródła hałasu typu „budynek”.

Wytypowano 4 źródła hałasu typu „budynek”, w tym 3 budynki chlewni oraz paszarnię.

Chlewnie będą funkcjonowały w ruchu ciągłym – zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Zgodnie z Dokumentem Referencyjnym o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń [1.6.1.], normalny poziom hałasu w chlewniach wynosi 67 dB.

Paszarnia, w której prowadzone będą procesy przygotowania mieszkanki paszowej dla zwierząt, będzie funkcjonować wyłącznie w porze dziennej (w godz. 600 – 2200). W porze nocnej obiekt ten będzie pełnił funkcję ekranującą.

W poniższej tabeli przedstawiono poziomy hałasu wewnętrznego panujące w źródłach hałasu typu „budynek”.

Tabela A1: Zestawienie stacjonarnych źródeł hałasu typu ,,budynek”.

| Oznaczenie źródła | - Źródła hałasu | Wysokość [m] | Poziom hałasu wewnętrznego [dB] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| B1 | Chlewnia nr 1 (istniejąca + część projektowana) – część hodowlana | 5,5 * | 67,0 | 67,0 |
| B2 | Chlewnia nr 2 (istniejąca) – część hodowlana | 4,0 ** | 67,0 | 67,0 |
| B3 | Chlewnia nr 3 (projektowana) – część hodowlana | 3,8 * | 67,0 | 67,0 |
| B4 | Paszarnia w chlewni nr 3 (projektowana) | 3,8 * | 75,0 | - |

* - przyjęto średnią wysokość obliczoną z wysokości ścian bocznych do krawędzi dachu oraz wysokości budynku w kalenicy dachu

** - przyjęto średnią wysokość obliczoną z wysokości części niższej i wyższej budynku

Przy opisie źródeł hałasu typu „budynek” każdą z powierzchni ograniczających bryłę budynku zastąpiono wtórnymi źródłami hałasu. W obliczeniach uwzględniono średnią izolacyjność przegród budowlanych oraz zjawiska ekranowania fali bieżącej. Średnią izolacyjność akustyczną przegród budowlanych określa się z zależności:

RA=10logSiSi10−0 .1Ri

gdzie:

S =  Si [m2]

Si   – powierzchnia i-tego elementu przegrody o izolacyjności Ri [m2]

RAi – izolacyjność akustyczna i-tego elementu [dB]

Poniżej podano wartości izolacyjności akustycznej poszczególnych elementów przegród budowlanych, zgodnie z danymi zawartymi m.in. w instrukcjach ITB 338/2008 [1.6.6.] oraz ITB 448/2009:

- ściany masywne murowane z pustaka ceramicznego – 46 dB,

- dachy lub wrota z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej i okładzinami z blach stalowych powlekanych – 25 dB,

- wrota stalowe –  25 dB,

- drzwi stalowe i drewniane – 25 dB,

- okna tworzywowe – 31 dB.

Przyjęto, że izolacyjność akustyczna dachów z pokryciem płytkami eternitowymi kształtuje się na takim samym poziomie jak izolacyjność blachy trapezowej, czyli 25 dB.

W celu uproszczenia obliczeń przyjęto, że średnia wypadkowa izolacyjność akustyczna wszystkich ścian i dachów budynków inwentarskich jest nie mniejsza niż 25 dB, uwzględniając fakt, że najmniejsza izolacyjność elementów przegród budowlanych w przedmiotowych obiektach wynosi właśnie 25 dB.

A.1.2. Stacjonarne punktowe źródła hałasu.

Stacjonarnymi punktowymi źródłami hałasu będą urządzenia wentylacji mechanicznej obiektów inwentarskich (wyrzutnie dachowe wentylatorów kominowych), które zestawiono w  tabeli A2. Wszystkie wentylatory mogą pracować całodobowo, wyłącznie w trybie stałej, maksymalnej wydajności.

Według karty katalogowej wentylatorów firmy Ziehl-Abegg (załącznik nr 3 do raportu), poziom hałasu wentylatorów wynosi:

- went. typu 3450: 	LA (7m) = 55,0 dB(A)

- went. typu 3656:	LA (7m) = 54,0 dB(A)

- went. typu 3445:	LA (7m) = 54,0 dB(A)

- went. typu 3440: 	LA (7m) = 53,0 dB(A)

Przeliczenie poziomu hałasu w odległości 7 m na poziom hałasu w odległości odniesienia równej 1 m od urządzenia:

LA(1m)=LA(7m)+ΔLr    [dB]

gdzie:

ΔLr – poprawka uwzględniająca wpływ odległości,

ΔLr=20logrr0  [dB]

gdzie:

r – odległość środka źródła punktowego od punktu obserwacji [m],

r0 – odległość odniesienia równa 1 m.

Dla odległości 7 m poprawka  ΔLr=20logrr071dB

Poziom hałasu w odległości 1 m od wentylatorów wynosi:

- went. typu 3450:	LA(1m) = 55,0 dB + 16,9 dB = 71,9 dB

- went. typu 3656:	LA(1m) = 54,0 dB + 16,9 dB = 70,9 dB

- went. typu 3445:	LA(1m) = 54,0 dB + 16,9 dB = 70,9 dB

- went. typu 3440:	LA(1m) = 53,0 dB + 16,9 dB = 69,9 dB

Poziom mocy akustycznej oblicza się ze wzoru:

LAW=LA(1m)+10logSS0  [dB]

gdzie:

S – powierzchnia fali dźwiękowej otaczającej źródło [m2]

S0 - powierzchnia odniesienia równa S0 = 1 m2

Poziom mocy akustycznej wentylatorów wynosi zatem:

- went. typu 3450:	LAW=71,9dB+10log6,31=79,9dB

- went. typu 3656:	LAW=70,9dB+10log6,31=78,9dB

- went. typu 3445:	LAW=70,9dB+10log6,31=78,9dB

- went. typu 3440:	LAW=69,9dB+10log6,31=77,9dB

Wszystkie istniejące kominy wentylacyjne są od wewnątrz wyłożone warstwą wełny mineralnej o grubości 20 mm, która stanowi izolację akustyczną o współczynniku pochłaniania dźwięku wynoszącym min. 0,4. Kominy w projektowanej części chlewni nr 1 (odchowalni) zostaną wyłożone taką samą izolacją, natomiast w planowanej chlewni nr 3 przewiduje się zastosowanie maty z wełny mineralnej o współczynniku pochłaniania dźwięku równym 0,5 (np. maty typu Ventilam Alu Plus produkcji firmy Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., której karta katalogowa stanowi załącznik nr 9 do raportu). Długość odcinków poszczególnych kominów, na których znajdują się maty izolacyjne, wskazano w tabeli A2.

Tłumienie dźwięku dla średnich częstotliwości drgań akustycznych od 250 do 1000 Hz, dla przewodu o przekroju kołowym, można obliczyć z poniższych wzorów (źródło: artykuł pt. „Tłumienie dźwięków”, Dorota Węgrzyn, Magazyn instalatora nr 2/2011).

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1 m przewodu):

DL=6⋅addBm

gdzie:

a – współczynnik pochłaniania dźwięku dla materiału, z którego wykonany jest przewód [-]

d – średnica wewnętrzna przewodu [m]

Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

D=DL⋅LdB

gdzie:

DL – jednostkowe tłumienie dźwięku (dla 1-metrowego odcinka przewodu) [dB/m]

L – długość przewodu wykonanego z danego materiału [m] – w niniejszym opracowaniu długość przewodu wyłożonego izolacyjną matą akustyczną

Poniżej przedstawiono przykładowe obliczenie poziomu mocy akustycznej wylotu przewodu wentylacyjnego dla projektowanej chlewni nr 3 – sektora loch luźnych i prośnych.

Wentylatory kominowe (urządzenia firmy Ziehl-Abegg typu 3450) zainstalowane będą w przewodzie na wysokości ok. 2,2 m npt., natomiast wyloty kominów będą znajdowały się na wysokości ok. 4,2 m npt. Długość komina, na której zostanie on wyłożony izolacyjną matą akustyczną, wyniesie ok. 2,0 m.

Tłumienie dźwięku w przewodzie kołowym o średnicy wewnętrznej d = 0,51 m (po uwzględnieniu grubości maty izolacyjnej) i długości L = 2,0 m, przy współczynniku pochłaniania dźwięku a = 0,5, wyniesie:

D=6⋅0,50,51

Poziom mocy akustycznej wylotów kominów wentylacyjnych w projektowanej chlewni nr 3 – sektorze loch luźnych i prośnych (źródła hałasu oznaczone symbolami w11 ÷ w15), w których zamontowane zostaną wentylatory firmy Ziehl-Abegg typu 3450), po uwzględnieniu tłumienia dźwięku w przewodzie, wynosi:

LW = 79,9 dB – 11,8 dB = 68,1 dB

Analogiczne obliczenia przeprowadzono dla pozostałych kominów wentylacyjnych we wszystkich obiektach inwentarskich, a ich wyniki zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela A2: Zestawienie stacjonarnych punktowych źródeł hałasu.

| Oznaczenie źródła hałasu | Rodzaj źródła | Lokalizacja | Wysokość, na jakiej zainstalowany jest wentylator | Długość odcinka komina wentylacyjnego wyłożonego izolacją akustyczną | Średnica wewnętrzna komina wentylacyjnego na izolowanym odcinku | Wysokość, na jakiej znajduje się źródło hałasu | Poziom mocy akustycznej wentylatora LA | Tłumienie dźwięku w przewodzie wentylacyjnym D | Równoważny poziom mocy akustycznej wylotu komina wentylacyjnego LAeq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w1 ÷ w6 | wyrzutnia dachowa wentylatora kominowego firmy Ziehl-Abegg typu 3450 o średnicy 0,50 cm i wydajności 8240 m3/h – 6 szt. | dach chlewni nr 1 (części istniejącej) | 2,2 m | 3,0 m | 0,51 m | 6,5 m | 79,9 dB | 14,1 dB | 65,8 dB |
| w7 ÷ w8 | wyrzutnia dachowa wentylatora kominowego firmy Ziehl-Abegg typu 3450 o średnicy 0,50 m i wydajności 8240 m3/h – 2 szt. | dach chlewni nr 1 (części projektowanej) | 2,2 m | 3,0 m | 0,51 m | 6,5 m | 79,9 dB | 14,1 dB | 65,8 dB |
| w9 ÷ w10 | wyrzutnia dachowa wentylatora kominowego firmy Ziehl-Abegg typu 3440 o średnicy 0,40 m i wydajności 5120 m3/h – 2 szt. | dach chlewni nr 2 (istniejącej) | 2,2 m | 2,5 m | 0,41 m | 4,7 m | 77,9 dB | 14,6 dB | 63,3 dB |
| w11 ÷ w15 | wyrzutnia dachowa wentylatora kominowego firmy Ziehl-Abegg typu 3450 o średnicy 0,50 m i wydajności 8240 m3/h – 5 szt. | dach chlewni nr 3 (projektowanej) – sektora loch luźnych i prośnych | 2,2 m | 2,0 m | 0,51 m | 4,2 m | 79,9 dB | 11,8 dB | 68,1 dB |
| w16 | wyrzutnia dachowa wentylatora kominowego firmy Ziehl-Abegg typu 3656 o średnicy 0,56 m i wydajności 10 190 m3/h – 1 szt. | dach chlewni nr 3 (projektowanej) – sektora inseminacji | 2,2 m | 2,0 m | 0,57 m | 4,2 m | 78,9 dB | 10,5 dB | 68,4 dB |
| w17 ÷ w20 | wyrzutnia dachowa wentylatora kominowego firmy Ziehl-Abegg typu 3445 o średnicy 0,45 m i wydajności 6540 m3/h – 4 szt. | dach chlewni nr 3 (projektowanej) – sektora porodowego | 2,2 m | 2,0 m | 0,46 m | 4,2 m | 78,9 dB | 13,0 dB | 65,9 dB |

A.1.3. Źródła punktowe, ruchome.

W obszarze przedsięwzięcia będą poruszać się samochody oraz ciągnik, które są ruchomymi, punktowymi, wszechkierunkowymi źródłami hałasu. Będą to pojazdy odbierające warchlaki, paszowozy, pojazdy odbierające odpady, padłe sztuki, nawozy naturalne oraz ścieki bytowe itp. Obliczenia emisji hałasu wykonano dla następujących założeń:

- ruch po terenie przedmiotowego gospodarstwa będzie odbywał się wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6oo – 22oo;

- w czasie odniesienia dla pory dziennej (8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących) po terenie gospodarstwa będą poruszały się maksymalnie 3 samochody ciężarowe, 2 samochody osobowe i 1 ciągnik; poziom mocy akustycznej dla ciągnika przyjęto jak dla samochodów ciężkich;

- prędkość poruszania się pojazdów w obrębie przedsięwzięcia wyniesie ok. 10 km/h;

- wysokość na jakiej znajdują się ruchome źródła hałasu: 0,8 m w punktach, gdzie poruszają się samochody osobowe i ciężarowe oraz ciągnik, 1,0 m w punktach, gdzie poruszają się tylko samochody ciężarowe i ciągnik.

Dla ruchomych źródeł hałasu drogi dojazdowe podzielono na segmenty o długości 10 m, umieszczając w środku każdego z nich zastępcze źródło punktowe. Przyjęto, że prędkość ruchu w obrębie gospodarstwa nie przekroczy 10 km/h. Zredukowany równoważny poziom mocy akustycznej LWeqn wyniesie:

LWeqn=10log1Tn=1Nni⋅ti⋅100 .1 ⋅LWn

gdzie:

LWn – poziom mocy akustycznej związany z jazdą / startem / hamowaniem pojazdu,

ni – ilość pojazdów,

ti  – czas trwania pojedynczego sygnału,

T – czas ekspozycji na hałas – dla pory dziennej 8 h.

Tabela A3: Zestawienie ilości ruchomych źródeł hałasu.

| ##### Rodzaj źródła hałasu | Pora dzienna (Tek = 8 h) | Pora nocna (Tek = 1 h) |
| --- | --- | --- |
| Obsługa gospodarstwa : - samochody ciężarowe (Psc) - ciągnik - samochody osobowe | 3 1 2 | - - - |

Tabela A4: Zestawienie jednostkowych poziomów mocy akustycznej  LMA oraz czasów trwania sygnału ti dla poszczególnych klas pojazdów wg instrukcji ITB 338/2008.

| Rodzaj pojazdu | Start |  | Jazda |  | Hamowanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LMA | ti | LMA | ti | LMA | ti |
| samochody osobowe i dostawcze - lekkie [do 2,5 t] | 97 dB | 5 s | 94 dB | * | 94 dB | 3 s |
| samochody ciężarowe - ciężkie | 105 dB | 5 s | 100 dB | * | 100 dB | 3 s |
| * zależy od długości przejechanej drogi i prędkości pojazdu; dla 10-metrowego odcinka i prędkości 10 km/h czas ti będzie wynosił 3,6 s |  |  |  |  |  |  |

Praktycznie niemożliwe jest ścisłe określenie ilości poszczególnych aktywności ruchomych źródeł hałasu poruszających się w sposób nieustalony, tj. przejazdów oraz operacji startu i hamowania, w konkretnym zastępczym źródle punktowym. Wobec tego przyjęto pewne założenia wskazane w tabeli A5. W tabeli tej zestawiono również obliczone wartości wypadkowego równoważnego poziomu mocy akustycznej dla zastępczych punktowych źródeł hałasu związanych z ruchem pojazdów.

Tabela A5: Wypadkowy poziom równoważny skorygowanej mocy akustycznej ruchomych, punktowych źródeł hałasu - LAweq [dB(A)].

| Źródło hałasu | Lokalizacja i oznaczenie według rysunków nr A.1 ÷ B.2 | Wysokość [m] | Równoważny poziom mocy akustycznej – pora dzienna [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 samochody ciężarowe i 1 ciągnik (16 przejazdów) oraz 2 samochody osobowe (4 przejazdy) | k1 | 0,8 | 73,3 * |
| 3 samochody ciężarowe i 1 ciągnik (16 operacji startu i 16 operacji hamowania) oraz 2 samochody osobowe (4 operacje startu i 4 operacje hamowania) | k2 ÷ k6 | 0,8 | 80,4 ** |
| 3 samochody ciężarowe i 1 ciągnik (16 przejazdów) | k7 ÷ k9 | 1,0 | 73,0 * |
| 3 samochody ciężarowe i 1 ciągnik (16 operacji startu i 16 operacji hamowania) | k10 ÷ k22 | 1,0 | 80,2 ** |
| 1 samochód ciężarowy i 1 ciągnik (4 operacje startu i 4 operacje hamowania) | k23 ÷ k25 | 1,0 | 74,2 ** |

*  - płynna jazda        ** - jazda z elementami startu i hamowania

B. Elementy ekranujące i pasy zieleni.

W poniższej tabeli przedstawiono elementy ekranujące zlokalizowane na terenie ocenianego przedsięwzięcia.

Tabela A6: Zestawienie elementów ekranujących usytuowanych na terenie przedsięwzięcia.

| Oznaczenie elementu | Opis elementu ekranującego | Rodzaj ekranu | Wysokość [m] | Współczynniki odbicia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Część magazynowo-gospodarcza w istniejącej chlewni nr 1 | ekran typu budynek | 5,5 * | 0,8 dla wszystkich ścian i dachu |
| E2 a÷b | Część garażowa w istniejącej chlewni nr 2 | ekran typu budynek | 5,0 * | 0,8 dla wszystkich ścian i dachu |
| E3 | Zaplecze socjalne w projektowanej chlewni nr 3 | ekran typu budynek | 3,8 * | 0,8 dla wszystkich ścian i dachu |
| E4a | Budynek magazynowo-garażowy (istniejący) – część niższa | ekran typu budynek | 3,2 | 0,8 dla wszystkich ścian i dachu |
| E4b | Budynek magazynowo-garażowy (istniejący) – część wyższa | ekran typu budynek | 5,0 * | 0,8 dla wszystkich ścian i dachu |
| E5 | Budynek mieszkalny Inwestora - istniejący | ekran typu budynek | 6,0 * | 0,8 dla wszystkich ścian i dachu |
| Ek1 | Płot betonowy, lity, zlokalizowany wzdłuż północnej granicy terenu gospodarstwa | ekran liniowy | 1,8 | 1,0 |
| E6 | Paszarnia w projektowanej chlewni nr 3 (ekran wyłącznie w porze nocnej) | ekran typu budynek | 3,8 * | 0,8 dla wszystkich ścian i dachu |

* - przyjęto średnią wysokość obliczoną z wysokości ścian bocznych do krawędzi dachu oraz wysokości budynku w kalenicy dachu

W obliczeniach propagacji hałasu uwzględniono następujące projektowane pasy zieleni izolacyjnej, które zostaną wykonane w sąsiedztwie planowanej chlewni nr 3:

- wzdłuż wschodniego odcinka południowej granicy działki nr 197/1 (na wysokości projektowanej chlewni nr 3), o długości ok. 67 m, szerokości ok. 2,0 m i wysokości min. 2,5 m;

- wzdłuż wschodniej granicy działki nr 197/1, o długości ok. 30 m, szerokości ok. 2,0 m i wysokości min. 2,5 m.

Ww. pasy zieleni zostaną wykonane np. z zimozielonych i dość szybko rosnących oraz dających się formować w gęsty szpaler gatunków żywotnika (Thuja sp.) lub innych gatunków o podobnych właściwościach.

W bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa nie zidentyfikowano istotnych pasów zieleni.

Zdjęcia istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie gospodarstwa przedstawiono na rysunkach nr 5.1 ÷ 5.2 zawartych w raporcie.

Tak zdefiniowane źródła hałasu i ekrany akustyczne stanowiły podstawę dla symulacji komputerowej propagacji hałasu w środowisku. Ich lokalizację wraz z oznaczeniami przedstawiono na rysunkach nr A.1 ÷ B.2.

C. Oddziaływanie na klimat akustyczny.

C.1. Wprowadzenie.

Celem tej części uzupełnienia nr 2 do raportu jest określenie poziomu hałasu emitowanego wyłącznie z terenu przedmiotowego zespołu chlewni w fazie jego eksploatacji oraz ocena wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny otoczenia. Zakres analizy gospodarstwa pod kątem oddziaływania akustycznego obejmuje:

- określenie uwarunkowań akustycznych wynikających z technologii pracy obiektów,

- wytypowanie istotnych źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie gospodarstwa,

- ocenę przewidywanego zagrożenia akustycznego wywołanego działalnością przedmiotowego zespołu chlewni po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

Ocenę wykonano metodą obliczeniową w oparciu o instrukcję Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku” z wykorzystaniem programu komputerowego „SON2” wersja 5.2 autorstwa Zakładu Usług Obliczeniowych „EKO-SOFT” w Łodzi.

C.2. Uwarunkowania lokalizacyjne i funkcjonalne inwestycji.

Zespół inwentarski, w obszarze którego planowana jest realizacja przedsięwzięcia, położony jest na działkach nr 195/1, 196/3 i 197/1 w miejscowości Osiek, gmina Kocierzew Południowy, powiat łowicki, województwo łódzkie. Jest to teren usytuowany w południowo-zachodniej części miejscowości Osiek (w części wsi zwanej Osiek Pierwszy), w północno-zachodnim krańcu gminy Kocierzew Południowy, ok. 4,7 km na północny zachód od centrum Kocierzewa Południowego. Obszar ten położony jest bezpośrednio na zachód od drogi gminnej nr 105201E biegnącej przez wieś Osiek.

Nowoprojektowana chlewnia nr 3 zostanie usytuowana na działkach nr 196/3 i 197/1, w odległości ok. 12 m na południe z odchyleniem zachodnim od istniejącej chlewni nr 1 (przeznaczonej do rozbudowy i przebudowy), zlokalizowanej na działce nr 195/1. Ponadto na terenie istniejącego gospodarstwa, na działce nr 195/1, znajduje się budynek chlewni nr 2 pełniącej funkcję porodówki (z częścią garażową), a także budynek magazynowo-garażowy, budynek mieszkalny Inwestora oraz infrastruktura towarzysząca.

Otoczenie terenu przedsięwzięcia na wszystkich kierunkach stanowią przede wszystkim rozległe tereny rolnicze, głównie grunty orne (pola uprawne), a podrzędnie – użytki zielone wykorzystywane jako pastwiska lub łąki oraz niewielkie skupiska zadrzewień śródpolnych. Bezpośrednio od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z drogą gminną nr 105201E biegnącą przez wieś Osiek, poza którą znajdują się wyłącznie obszary wykorzystywane rolniczo. Na północ i na południe od przedmiotowego gospodarstwa zlokalizowany jest pas zwartej zabudowy zagrodowej wsi Osiek, zlokalizowany tylko po zachodniej stronie ww. drogi.

Na sąsiednich działkach graniczących bezpośrednio z terenem przedmiotowego gospodarstwa znajduje się jeden budynek inwentarski, którego funkcjonowanie może powodować kumulowanie się oddziaływań w zakresie wpływu na klimat akustyczny – jest to budynek chlewni, usytuowany na działce nr 193 w odległości ok. 32,5 m na północ z odchyleniem wschodnim od północnej granicy terenu ocenianego przedsięwzięcia. Skumulowane oddziaływanie akustyczne obu gospodarstw oceniono w poprzednim uzupełnieniu nr 1 do raportu, natomiast w niniejszym opracowaniu ocenie podlega wyłącznie eksploatacja przedmiotowego zespołu inwentarskiego.

Ponadto, na działce nr 197/2 w odległości ok. 16,5 m na wschód z odchyleniem południowym od południowo-wschodniego naroża działki nr 197/1 wchodzącej w skład terenu ocenianego przedsięwzięcia, zlokalizowany jest budynek obory drobnotowarowej, jednak nie jest to obiekt będący istotnym źródłem hałasu (zgodnie z literaturą poziom hałasu wewnętrznego w oborach waha się w granicach 50-60 dB), wobec czego nie został uwzględniony w obliczeniach i ocenie skumulowanego oddziaływania akustycznego gospodarstw, przeprowadzonych na potrzeby poprzedniego uzupełnienia nr 1 do raportu.

W odległości ok. 5,5 m na zachód od projektowanej chlewni nr 3 przebiega rów melioracyjny, natomiast w odległości ok. 20,5 m na północ z odchyleniem zachodnim od północno-zachodniego naroża planowanej chlewni nr 3, w granicach terenu należącego do Inwestora, znajduje się sztuczny zbiornik wodny (staw). Ponadto, w odległości ok. 13,0 m na zachód z odchyleniem południowym, zlokalizowany jest drugi sztuczny zbiornik wodny (staw) – znajduje się on na granicy działki nr 197/1 należącej do Inwestora i działki sąsiedniej nr 197/2 należącej do innego właściciela. Kolejny staw znajduje się na terenie sąsiedniej posesji, zlokalizowanej bezpośrednio na północ od terenu przedsięwzięcia (pomiędzy tym stawem a terenem Inwestora znajdują się obiekty zabudowy zagrodowej).

Najbliższe w stosunku do terenu przedmiotowego gospodarstwa budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej to:

- budynek mieszkalny na działce nr 193, dwukondygnacyjny, oddalony o ok. 33 m na północ od północnej granicy terenu Inwestora;

- budynek mieszkalny na działce nr 197/2, jednokondygnacyjny, zlokalizowany w odległości ok. 35 m na południe od południowej granicy działki nr 196/3, należącej do Inwestora;

- budynek mieszkalny na działce nr 199/3, dwukondygnacyjny, oddalony o ok. 73,5 m na południowy wschód od południowo-wschodniego naroża działki nr 197/1, należącej do Inwestora.

Panoramy terenu przedsięwzięcia oraz istniejących obiektów przedmiotowego gospodarstwa przedstawiają rysunki nr 5.1 i 5.2 zamieszczone w raporcie, natomiast rysunki nr 6.1. i 6.2 przedstawiają panoramy obszarów sąsiednich.

Wschodnia część terenu przedsięwzięcia jak i obszary bezpośrednio z nią sąsiadujące od strony północnej i południowej (usytuowane po zachodniej stronie drogi gminnej nr 105201E) objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew Południowy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/75/08 Rady Gminy w Kocierzewie Południowym z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew Południowy – fragmenty wsi: Boczki, Gągolin Południowy, Gągolin Północny, Gągolin Zachodni, Jeziorko, Kocierzew, Konstantynów, Lenartów, Lipnice, Łaguszew, Osiek, Ostrowiec, Płaskocin, Różyce, Sromów, Wejsce i Wicie (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2008r. Nr 122 poz. 1190 z późn. zm.). Zgodnie z wypisem i wyrysem z tego planu, które stanowią załącznik nr 1 do raportu oraz rysunkiem nr 1 zamieszczonym w raporcie, w sąsiedztwie terenu przedmiotowego zespołu inwentarskiego znajdują się tereny chronione przed hałasem w postaci obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 12.18.RMu, tj. tereny przeznaczone pod zabudowę rolniczą z usługową, usytuowane bezpośrednio na północ i na południe od terenu przedmiotowego gospodarstwa, po zachodniej stronie drogi gminnej nr 105201E. Zgodnie z § 46 ust. 2 ww. Uchwały Nr XVI/75/08 Rady Gminy w Kocierzewie Południowym z dnia 28 lutego 2008 r., tereny o przeznaczeniu oznaczonym symbolem RMu traktuje się jak tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [1.5.22.]. Należy jednak zaznaczyć, że teren przedmiotowego zespołu inwentarskiego jest wyłączony z ochrony akustycznej, jako że jest to teren obiektów będących źródłami hałasu przemysłowego.

Tereny zlokalizowane na północny wschód, wschód i południowy wschód od terenu przedmiotowego zespołu chlewni, usytuowane po wschodniej stronie drogi gminnej nr 105201E, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew Południowy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/58/15 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 28 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – gmina Kocierzew Południowy, fragmenty wsi: Boczki, Gągolin Zachodni, Jeziorko, Kocierzew, Lenartów, Łaguszew, Osiek, Ostrowiec, Różyce, Wejsce i Wicie (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 5677). Zgodnie z tą uchwałą, której fragmenty stanowią załącznik nr 10 do raportu oraz rysunkiem nr 16 zamieszczonym w raporcie, w dalszym sąsiedztwie terenu przedmiotowego zespołu inwentarskiego, po wschodniej stronie drogi gminnej nr 105201E, znajdują się tereny chronione przed hałasem w postaci:

- obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 12.66.RM, tj. tereny przeznaczone pod zabudowę rolniczą, usytuowane na północny wschód od terenu ocenianego przedsięwzięcia;

- obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 12.67.RMu, tj. tereny przeznaczone pod zabudowę rolniczą z usługową, zlokalizowane na wschód i południowy wschód od terenu ocenianego przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 14 pkt 3 ww. Uchwały Nr XIII/58/15 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 28 października 2015 r., tereny o przeznaczeniu oznaczonym symbolami: RM i RMu traktuje się jak tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [1.5.22.].

Przedmiotowe chlewnie jako obiekty hodowlane będą funkcjonowały całodobowo, natomiast praca paszarni wchodzącej w skład ocenianego przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów w obrębie gospodarstwa będą miały miejsce wyłącznie w porze dziennej (w godz. 600 – 2200).

C.3. Lokalizacja inwestycji a dopuszczalny poziom hałasu w środowisku.

Dopuszczalny poziom hałasu na terenie o określonym charakterze zagospodarowania normowany jest przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [1.5.22.]. Wyrażany jest on wartością równoważnego poziomu dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia. Równoważny poziom dźwięku A jest to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie; równoważny poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB).

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa się odrębnie dla godzin od 600 do 2200 (pora dzienna) i dla godzin od 2200 do 600 (pora nocna). W załączniku do rozporządzenia zestawiono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu.

Tabela A7: Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku dla terenów lokalizacji przedmiotowego zespołu inwentarskiego.

| ### Rodzaj terenu |  | ### Dopuszczalny poziom hałasu [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Drogi lub linie kolejowe |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |

Jak wynika z opisanych w podpunkcie C.2. uwarunkowań lokalizacyjnych inwestycji, dopuszczalny poziom hałasu w środowisku normowany jest w chwili obecnej dla terenów oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego symbolami RMu i RM, które traktuje się jak tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dla których normy hałasu wynoszą: 55 dB(A) w porze dziennej i 45 dB(A) w porze nocnej. Obszary te zaznaczono na mapach propagacji hałasu kolorem jasnofioletowym (RMu) i jasnozielonym (RM). Należy jednak zaznaczyć, że teren przedmiotowego zespołu inwentarskiego jest wyłączony z ochrony akustycznej, jako że jest to teren obiektów będących źródłami hałasu przemysłowego.

C.4. Poziom imisji hałasu.

Obliczenia propagacji hałasu w środowisku wywołanego działalnością przedmiotowego zespołu inwentarskiego po jego rozbudowie wykonano za pomocą programu komputerowego SON2 wersja 5.2 autorstwa firmy „Eko-Soft” z Łodzi, w którym zastosowano model obliczeniowy zgodny z normą PN-ISO 9613-2:2002.

Wykonano cztery serie obliczeń – dwie dla pory dziennej i dwie dla pory nocnej, w siatce obliczeniowej: X = (0 ÷ 280) m i Y = (0 ÷ 280) m, z krokiem 10,0 m, na wysokościach: 1,5 m i 4,0 m.

Obliczenia wykonano dla warunków najmniej korzystnych, przyjmując dla terenu objętego analizą akustyczną współczynnik gruntu G = 0,30 – jak dla gruntu mieszanego z przewagą gruntu twardego. Uwzględniono tym samym sytuację, gdy grunt wokół przedsięwzięcia jest mokry lub pokryty lodem.

Tabele danych i wniosków z obliczeń załączono do uzupełnienia jako załączniki nr A.1 ÷ B.2. Pełne wyniki obliczeń zostały zamieszczone na płycie CD z elektroniczną wersją niniejszego opracowania.

W porze dziennej tj. w godzinach od 600 do 2200, największe stwierdzone poziomy hałasu poza terenem przedsięwzięcia wynoszą:

- 55,0 dB(A) na wysokości 1,5 m npt., który występuje w punkcie o współrzędnych (60, 130), tj. w rejonie rowu melioracyjnego przy zachodniej granicy terenu przedmiotowego gospodarstwa, na północny zachód od północno-zachodniego naroża projektowanej chlewni nr 3;

- 55,0 dB(A) na wysokości 4,0 m npt., który występuje w tym samym punkcie.

Zarówno na wysokości 1,5 m npt. jak i 4,0 m npt., izofony dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej w porze dziennej – 55 dB(A) – przebiegają prawie w całości w obszarze analizowanego gospodarstwa, wykraczając jedynie nieznacznie poza jego zachodnią granicę, obejmując jednak swoim zasięgiem wyłącznie tereny niechronione w zakresie klimatu akustycznego, tj. obszar niezabudowany oraz rów melioracyjny, znajdujące się na posesji Inwestora. W związku z tym należy stwierdzić, że funkcjonowanie w porze dziennej przedmiotowego zespołu inwentarskiego po jego rozbudowie, nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w obrębie najbliższych terenów chronionych akustycznie. Ilustrują to odpowiednie mapy propagacji hałasu w porze dziennej – rysunki nr A.1 i A.2.

W porze nocnej tj. w godzinach od 2200 do 600, największe stwierdzone poziomy hałasu poza terenem przedsięwzięcia wynoszą:

- 44,0 dB(A) na wysokości 1,5 m npt., który występuje w punkcie o współrzędnych (90, 90), tj. w rejonie południowej granicy terenu przedsięwzięcia, na południe od projektowanej chlewni nr 3;

- 44,4 dB(A) na wysokości 4,0 m npt., który występuje w tym samym punkcie.

Zarówno na wysokości 1,5 m npt. jak i 4,0 m npt., nie można wykreślić izofony dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej w porze nocnej – 45 dB(A) – ponieważ na całym analizowanym terenie obliczone poziomy hałasu nie osiągają takich wartości. W związku z tym należy stwierdzić, że funkcjonowanie w porze nocnej przedmiotowego zespołu inwentarskiego po jego rozbudowie, nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w obrębie najbliższych terenów chronionych akustycznie. Ilustrują to odpowiednie mapy propagacji hałasu w porze nocnej – rysunki nr B.1 i B.2.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie istotnie na modyfikację klimatu akustycznego rejonu jego lokalizacji. Funkcjonowanie przedmiotowego gospodarstwa nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w obrębie najbliższych terenów chronionych akustycznie, zarówno w porze dziennej jak i nocnej, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach eksploatacji chlewni.

II)  Gospodarka wodno-ściekowa.

1)  Wyjaśnienie czemu zmniejszono minimalną powierzchnię na jedno stanowisko w kojcach grupowych loch luźnych i prośnych. W przedmiotowym uzupełnieniu raportu w sektorze tym liczba loszek po pokryciu wynosić będzie maksymalnie 36 szt., a nie 39 szt.

W poprzednim uzupełnieniu nr 1 do raportu zmniejszono minimalną powierzchnię przypadającą na 1 stanowisko dla loch w kojcach grupowych sektora loch luźnych i prośnych, ponieważ w obliczeniach uwzględniono informację, że „powierzchnia kojca grupowego, w przypadku utrzymywania w grupie loch lub loszek po pokryciu powyżej 39 sztuk – może być mniejsza o 10 %” (przepis § 24 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 nr 56 poz. 344 z późn. zm.)). Informację tę zamieszczono w pierwotnym raporcie o oddziaływaniu na środowisko na str. 28, ale jej omyłkowo nie uwzględniono w obliczeniach, których wyniki zamieszczono w tabeli nr 2 raportu. Wobec tego obliczenia poprawiono i przedstawiono je na str. 60 w pkt IV.3 uzupełnienia nr 1 do raportu.

Maksymalna obsada w pojedynczym kojcu grupowym sektora loch luźnych i prośnych wynosi 40 szt., a nie 36 szt. Wniosek, że maksymalna obsada w kojcu wynosi 36 szt. mógł się wziąć z omyłkowej interpretacji zapisów z pkt IV.1 uzupełnienia nr 1 do raportu, w którym opisano technologię chowu i operacje przemieszczania (tzw. przepędzania) loch pomiędzy sektorami, tj. zapisów:

- „…wówczas do pustego 40-stanowiskowego kojca grupowego w sektorze loch luźnych i prośnych przepędzanych jest 36 szt. loch po wyproszeniu z sektora porodowego albo 36 szt. zapłodnionych loch prośnych z sektora inseminacji po ok. 3 tygodniach przebywania w tym sektorze od momentu zapłodnienia (razem z nimi trafia tutaj również ok. 4 szt. loch luźnych z sektora inseminacji, których nie udało się zapłodnić, gdyż skuteczność inseminacji nigdy nie osiąga 100 %)…”;

- „36 szt. zapłodnionych loch prośnych z sektora loch luźnych i prośnych, po ok. 15 tygodniach ciąży (ok. 11 tygodniach przebywania w tym sektorze, na ok. 1 tydzień przed porodem), przemieszczanych jest do dwóch pustych komór (łącznie 36 stanowisk) w sektorze porodowym”.

Kluczowa jest tutaj informacja o ww. 4 szt. loch (z grupy 40 szt. poddanych inseminacji), których nie udaje się zapłodnić (wielkość tę oparto o wieloletnie obserwacje hodowli prowadzone przez Inwestora).

Podsumowując należy stwierdzić, że obliczenia powierzchni hodowlanej przedstawione na str. 60 w pkt IV.3 uzupełnienia nr 1 do raportu są prawidłowe i minimalna jednostkowa norma powierzchniowa w sektorze loch luźnych i prośnych zostanie dotrzymana.